Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра радиотехнических систем

Аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем

Курсовой проект

ФИО студента: Ткаченко Р.О.

Группа: Эр-15-15

Вариант №: 14

Дата:_______________

Подпись: _______________

ФИО преподавателя: Корогодин И.В.

Оценка: ___________

Содержание

Введение	3

1	Использование сторонних средств	3

1.1	Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB	5

1.2	Эфемериды собственного спутника в gnav-файле RINEX	5

1.3	График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени	6

Заключение	9

2 Моделирование	10

2.1 Результаты моделирования положения спутника ГЛОНАСС	10

2.2 Построение SkyView	12

2.3 Заключение по результатам моделирования	13

3 Реализация	14

3.1 Заключение по результатам реализации	14

4 Заключение	15

5 Список использованных источников	15

6 Приложения	16

6.1 Листинг кода этапа моделирования	16

6.2 Листинг кода этапа реализации	19

Введение

Техническая цель - добавление в программное обеспечение приемника функции расчета положения спутника ГЛОНАСС на заданное время по данным его эфемерид.

Для достижения цели выполняется ряд задач:

- обработка данных от приемника ГНСС в RTKLIB для проверки входных данных и формирования проверочных значений;

- обработка данных и моделирование в Matlab/Python для эскизного проектирования модуля;

- реализация программного модуля на С/С++, включая юнит-тестирование в Check.

Требования:

- отсутствие утечек памяти;

- малое время выполнения;

- низкий расход памяти;

- корректное выполнение при аномальных входных данных.

Среда взаимодействия: Взаимодействие осуществляется через github.

Курсовой проект разбит на три этапа, отличающиеся осваиваемыми инструментами.

Конечная цель проекта - получить библиотечные функции на Си++, позволяющие рассчитывать положение спутника ГЛОНАСС по эфемеридам.

- Использование сторонних средств

На крыше корпуса Е МЭИ установлена трехдиапазонная антенна Harxon HX-CSX601A. Она через 50-метровый кабель, сплиттер, bias-tee и усилитель подключена к трем навигационным приемникам:

- Javad Lexon LGDD,

- SwiftNavigation Piksi Multi,

- Clonicus разработки ЛНС МЭИ.

Приемники осуществляют первичную обработку сигналов, выдавая по интерфейсам соответствующие потоки данных - наблюдения псевдодальностей и эфемериды спутников. В этом году вы будете обрабатывать данные от приемника Clonicus, представленные в бинарном виде в формате NVS BINR.

На этом этапе мы получаем входные данные для этой функции - сами эфемериды.

Для этого воспользуемся пакетом RTKLIB. RTKLIB - это программный пакет с открытым исходным кодом для стандартного и точного позиционирования с ГНСС.  RTKLIB состоит из переносимой библиотеки программ и нескольких точек доступа (приложение программы) с использованием библиотеки. Особенности RTKLIB:

Он поддерживает стандартные и точные алгоритмы позиционирования с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou и SBAS;

Он поддерживает различные режимы позиционирования с GNSS как в режиме реального времени, так и в режиме пост-обработки.

Он поддерживает множество стандартных форматов и протоколов для GNSS (RINEX /OBS / NAV / GNAV / HNAV / LNAV / QNAV и т.д.).

Скачиваем RTKLIB с официального сайта.

Первое, что нужно сделать - скачать из указанного репозитория файл в формате .bin, который содержит данные с приемника.

Из указанного репозитория скачиваем папку «RTKLIB_bin_master». В открывшейся папке находим приложение «RTKNAVI».

Далее бинарный файл эфемерид необходимо вывести в табличном виде с помощью программы RTKNAVI. В качестве входных данных (Input Streams) программы RTKNAVI подставлялись бинарные данные (соответствующие таблицы представлены на Рисунок 1 и Рисунок 2).

  - Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB

Получим эфемериды спутника по данным RTKNAVI из RTKLIB. Программа RTKNAVI дает возможность таблицу текущих и предыдущих эфемерид.

Рисунок 1 - Текущие эфемериды спутников по данным RTKNAVI

  - Эфемериды собственного спутника в gnav-файле RINEX

Эфемериды собственного спутника №14 (выделен серым цветом) получены из .nav файла.

Рисунок 2 - Текущие эфемериды спутников в gnav-файле RINEX

  - График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени

Для решения поставленной задачи воспользуемся интернет ресурсом Trimble (https://www.gnssplanning.com) строим график угла места для выбранного спутника на заданный период времени.

Рисунок 3 - Общие установки в Trimble GNSS Planning Online

Из доступных спутников выбрали необходимый (номер 14), при этом отключая все ненужные.

Рисунок 4 - Выбор спутника согласно варианту курсового проекта (спутник №14)

Рисунок 5 - Угол места спутника №14 на заданный интервал

Из рисунка 5 видно, что наилучше всего спутник был виден в районе 3:10.

Рисунок 6 - Sky Plot для 14 космического аппарата системы ГЛОНАСС

Рисунок 7 - Sky Plot для 14 космического аппарата системы ГЛОНАСС

Заключение

В ходе выполнения первого этапа были получены следующие результаты:

- обработаны данные от приёмника ГНСС с помощью RTKNAVI из пакета RTKLIB и преобразованы в таблицу эфемерид спутников ГЛОНАСС, в том числе и собственного спутника (№14), данные которого необходимы для следующих этапов в качестве проверочных значений;

- эфемериды собственного спутника в конвертированном gnav-файле RINEX с помощью RTKCONV из пакета RTKLIB;

- график угла места собственного спутника на заданный интервал времени, а также установлено количество появлений спутника в заданный промежуток времени;

- SkyView по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени.

2 Моделирование

На предыдущем этапе получено решение навигационной задачи с помощью программы вторичной обработки измерений – RTKLIB. В процессе работы она рассчитывает положение спутников на соответствующий момент сигнального времени. При этом используются эфемериды - параметры некоторой модели движения спутника. В разных ГНСС эти модели разные, а значит отличается и формат эфемерид, и алгоритмы расчета положения спутника.

Требуется реализовать на языке Matlab или Python функцию расчета положения спутника ГЛОНАСС на заданный момент по шкале времени UTC. В качестве эфемерид использовать данные, полученные на предыдущем этапе.

Для расчета положения спутника ГЛОНАСС по эфемеридным данным системы проводят численное интегрирование дифференциального уравнения.

Таблица 1. Эфемериды спутника ГЛОНАСС №14

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| T_Omega | сек | 60318 |
| X | м | 12234925.293 |
| Y |  | - 15420709.9609 |
| Z |  | 16234023.9258 |
| VX | м/с | -683.955193 |
| VY |  | 2115.44323 |
| VZ |  | 2525.34008 |
| AX | м/с2 | 0.000001863 |
| AY |  | 0.000000931 |
| AZ |  | -0.000002794 |

2.1 Результаты моделирования положения спутника ГЛОНАСС

Алгоритм реализован на языке MATLAB, листинг программы приведен в приложении А.

Рисунок 8 - Траектория движения спутника ГЛОНАСС №14 в системе координат ПЗ-90

Рисунок 9 - Траектория движения спутника ГЛОНАСС №14 в системе координат CK ECI

2.2 Построение SkyView

На рисунке 10 изображен SkyView на заданный момент времени, полученный с помощью GNSS Planing Online SkyView, на рисунке 11 изрбражен SkyView, построенный в MATLAB:

Рисунок 10 - SkyView на заданный момент времени для спутника №14

Рисунок 11 – Полученная траектория спутника №14

По приведенным выше рисункам можно сказать, что заданный спутник в заданный интервал времени был виден и его сигнал принимался трехдиапазонной антенной Harxon HX-CSX601A, расположенной на крыше корпуса Е МЭИ. Видно, что полученный SkyView совпадает с построенным в MATLAB по эфемеридам  НКА №14.

2.3 Заключение по результатам моделирования

На данном этапе была реализована на языке Matlab функция расчета положения спутника ГЛОНАСС №14. В качестве эфемерид использовались данные, полученные на предыдущем этапе. Использовались одни и те же эфемериды на весь рассматриваемый интервал.

В результате были получены графики траекторий движения спутника ГЛОНАСС №5 в системах координат: ПЗ-90 и ECI, а так же SkyView с графиком угла места для точки, в которой находился приемник.

3 Реализация

Требуется разработать на языке С/С++ функцию расчета положения спутника ГЛОНАСС на заданное время по шкале UTC, минимизируя время её исполнения и количество затрачиваемой оперативной памяти. Вызов функции не должен приводить к выбросу исключений или утечкам памяти при любом наборе входных данных. Допускается использовать одни и те же эфемериды на весь рассматриваемый интервал.

Функция расчета положения спутника в Matlab относительно проста, т.к. доступны библиотеки линейной алгебры и решения уравнений. В рассматриваемом примере потребуется, как минимум, выполнить свою реализацию решения дифура методом Рунге-Кутты.

Все указанные функции и тесты приведены в приложении.

3.1 Заключение по результатам реализации

На данном этапе была реализована функция расчета положения спутника ГЛОНАСС №14 на заданное время по шкале UTC на языке С/С++.

Из рисунка 12 видно, что полученная максимальная разница координат составляет 220 км. Эта разница может быть вызвана различиями реализаций метода Рунге-Кутта в Matlab и в написанной программе на С++. В Matlab функция решения системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта совмещает в себе методы 4 и 5 порядков, так что можно предположить, что результаты Matlab имеют более высокую точность.

Рисунок 12 – Результат расчетов

Измеряли время исполнения функции измерением времени выполнения функции glns_coord (оценка приближенная). Время выполнения функции расчета координат оценивается простым измерением времени на выполнение данной функции. Результат измерений времени в милисекундах показан на рисунке 13.

Рисунок 13 – Результат измерения времени

4 Заключение

При выполнение курсового проекта был приобретен опыт работы с использованием интерфейсных контрольных документов для СРНС ГЛОНАСС, и опыт извлечения эфемерид спутников из навигационного сообщения, моделирования алгоритма расчета положения спутника с использованием численного интегрирования системы дифференциальных уравнений. Так же получен первый бесценный опыт в использовании интернет-ресурса https://github.com/.

5 Список использованных источников

- ИКД ГЛОНАСС. Общее описание системы с кодовым разделением.

- GLONASS Satellite Coordinates Computation – Navipedia.

- Материалы лекций по курсам: «Математическое моделирование РТУ и С», и «Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем».

6 Приложения

6.1 Листинг кода этапа моделирования

Файл KP_etap2.m

clear all;

close all;

tic;

%Используемые константы

del_t = 1; % Шаг расчетов

mu = 3.986004418E+14; % константа гравитационного поля Земли

we = 7.292115E-05; % угловая скорость вращения Земли

Rz = 6371000; % радиус Земли

C20 = -1082.62575E-06; % коэффициент при второй зональной гармонике разложения

%геопотенциала в ряд по сферическим функциям

%Эфемериды

NS = 14; % номер спутника

T_Omega = .495000000000E+05 + 18 + 3*3600; % время задания эфемерид

X = .122349252930E+08;

Y = -.154207099609E+08;

Z = .162340239258E+08;

Vx = -.683955192566E+03;

Vy = .211544322968E+04;

Vz = .252534008026E+04;

Ax = .186264514923E-05;

Ay = .931322574615E-06;

Az = -.279396772385E-05;

num = fix(12*3600/del_t); % Количество отсчетов за 12 часовой интервал расчета

num_eph = fix((T_Omega-12*3600-3*3600)/del_t); % номер отсчета с эфемеридными данными

tt = del_t.*(1:1:num); %Вектор отсчетов времени

tt = tt + 12*60*60+3*60*60; %Вектор отсчетов времени

koord_PZ = zeros(num,3);

koord_ECI = zeros(num,3);

LL_potr = [55.756735, 37.703177 170]; % координаты потребителя

t_G0 = (9*3600+18*60+10.5009+3*3600); %9:18:10.5009; Истинное звездное время на гринвичевскую полночь текущей даты

t_G = t_G0 + we*(tt(num_eph)- 3*3600);

% пересчет координат из ПЗ-90 в ECI

Xa = X*cos(t_G) - Y*sin(t_G);

Ya = X*sin(t_G) + Y*cos(t_G);

Za = Z;

Vxa = Vx*cos(t_G) - Vy*sin(t_G) - we*Ya;

Vya = Vx*sin(t_G) + Vy*cos(t_G) + we*Xa;

Vza = Vz;

Yn = [Xa Ya Za Vxa Vya Vza];

% Интегрирование методом Рунге-Кутты

[t, Yn1] = ode45('proizv', T_Omega:-del_t:tt(1), Yn);

koord_ECI(1:num_eph,:) = Yn1(end:-1:1,1:3);

[t, Yn1] = ode45('proizv', T_Omega:del_t:tt(num), Yn);

koord_ECI(num_eph:end,:) = Yn1(1:end,1:3);

% Пересчет полученных координат из ECI в ПЗ-90

for i = 1:num

t_G = t_G0 + we*(tt(i)- 3*3600);

koord_PZ(i,1) = koord_ECI(i,1)*cos(t_G) + koord_ECI(i,2)*sin(t_G);

koord_PZ(i,2) = -koord_ECI(i,1)*sin(t_G) + koord_ECI(i,2)*cos(t_G);

koord_PZ(i,3) = koord_ECI(i,3);

end

% Пересчет координат из ПЗ-90 в WGS84 (для получения SkyView)

ppb = 1e-9;

mas = 1e-3/206264.8; % [рад]

M_WGS84 = [-3*ppb -353*mas -4*mas;

353*mas -3*ppb 19*mas;

4*mas -19*mas -3*ppb];

koord_WGS84 = koord_PZ.'; % Переход к вектору-столбцу

for i = 1:length(koord_WGS84(1,:))

koord_WGS84(:,i) =  koord_WGS84(:,i) + M_WGS84 * koord_WGS84(:,i) + [0.07; -0; -0.77];

end

koord_WGS84 = koord_WGS84.'; % Переход к вектору-строке

% Пересчет координат из WGS84 в SkyView

X = zeros(num,1);

Y = zeros(num,1);

Z = zeros(num,1);

r = zeros(num,1);

teta = zeros(num,1);

phi = zeros(num,1);

for i = 1:length(koord_WGS84(:,1))

[X(i), Y(i), Z(i)] = ecef2enu(koord_WGS84(i,1),koord_WGS84(i,2),koord_WGS84(i,3),LL_potr(1),LL_potr(2),LL_potr(3),wgs84Ellipsoid);

if Z(i) > 0

r(i) = sqrt(X(i)^2 + Y(i)^2 + Z(i)^2);

teta(i) = acos(Z(i)/r(i));

if X(i) > 0

phi(i) = -atan(Y(i)/X(i))+pi/2;

elseif (X(i)<0)&&(Y(i)>0)

phi(i) = -atan(Y(i)/X(i))+3*pi/2;

elseif (X(i)<0)&&(Y(i)<0)

phi(i) = -atan(Y(i)/X(i))-pi/2;

end

else

teta(i) = NaN;

r(i) = NaN;

phi(i) = NaN;

end

end

[Xsf, Ysf, Zsf] = sphere(25);

alfa1 = pi/180.*(1:359)';

beta1 = 85.*ones(359,1);

plot3(koord_PZ(:,1), koord_PZ(:,2), koord_PZ(:,3));

hold on

grid on

title('Положение спутника в СК ПЗ-90');

xlabel('OX, км');

ylabel('OY, км');

zlabel('OZ, км');

axis('square');

axis('equal');

surf(Xsf.*Rz, Ysf*Rz, Zsf*Rz);

hold off

figure;

plot3(koord_ECI(:,1), koord_ECI(:,2), koord_ECI(:,3));

hold on

grid on

title('Положение спутника в СК ECI');

xlabel('OX, км');

ylabel('OY, км');

zlabel('OZ, км');

axis('square');

axis('equal');

surf(Xsf.*Rz, Ysf*Rz, Zsf*Rz);

hold off

figure;

ax = polaraxes;

hold on

polarplot(ax,phi,teta*180/pi,'r')

polarplot(ax,alfa1,beta1,'b')

hold off

ax.ThetaDir = 'clockwise';

ax.ThetaZeroLocation = 'top';

title('Положение спутника SkyView ГЛОНАСС №14')

toc;

Файл proizv.m

function y = proizv(t, yy)

mu = 3.986004418E+14; % константа гравитационного поля Земли

Rz = 6378136; % экваториальный радиус Земли

we = 7.292115E-05; % угловая скорость вращения Земли

C20 = -1082.62575E-06;

t_G0 = 4.627456713694580e+04;

t_G = t_G0 + we*(t- 3*3600);

% Ускорения, принимаем постоянными на всем интервале расчета

Ax = .186264514923E-05;

Ay = .931322574615E-06;

Az = -.279396772385E-05;

Jsum_x = Ax*cos(t_G)-Ay*sin(t_G);

Jsum_y = Ax*sin(t_G)+Ay*cos(t_G);

Jsum_z = Az;

y = yy(:);

y(1) = yy(4);

y(2) = yy(5);

y(3) = yy(6);

r = sqrt(yy(1)*yy(1)+yy(2)*yy(2)+yy(3)*yy(3));

mu_ = mu/(r*r);

x_ = yy(1)/r;

y_ = yy(2)/r;

z_ = yy(3)/r;

ro = Rz/r;

y(4) = -mu_*x_ + 3/2*C20*mu_*x_*ro^2*(1-5*z_^2) + Jsum_x;

y(5) = -mu_*y_ + 3/2*C20*mu_*y_*ro^2*(1-5*z_^2) + Jsum_y;

y(6) = -mu_*z_ + 3/2*C20*mu_*z_*ro^2*(3-5*z_^2) + Jsum_z;

end

6.2 Листинг кода этапа реализации

Исполняемый файл main.cpp

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <include\libglnsvpos\glnsvpos.h>

#include <include\libglnsvpos\rungekutta.h>

#include <ctime>

using namespace std;

int main()

{

//    14 20  2 10 13 45  0.0  .479789450765E-04  .000000000000E+00  .495000000000E+05

//         .122349252930E+05 -.683955192566E+00  .186264514923E-08  .000000000000E+00

//        -.154207099609E+05  .211544322968E+01  .931322574615E-09 -.700000000000E+01

//         .162340239258E+05  .252534008026E+01 -.279396772385E-08  .000000000000E+00

time_t start, end;

double delt = 0.1;

int n = (int) 12*3600/delt;

double **koord = new double * [n];

double *koord_matlab = new double[3];

double max_del = 0;

int i_max = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

koord[i] = new double [6];

}

ofstream out;

out.open("../res_cpp.txt"); // путь сохранения результатов расчетов на С++

time(&start);

ifstream in("../res_mat.txt"); // путь для чтения результатов матлаба

if (!in)

{

cout << "File not open!" << endl;

} else {

cout << "File open!" << endl;

}

time(&start);

glns_coord(koord);

time(&end);

for (int i = 0; i < n; i++)

{

string koord_str1 = to_string(koord[i][0]);

string koord_str2 = to_string(koord[i][1]);

string koord_str3 = to_string(koord[i][2]);

out << koord_str1 << "\t" << koord_str2 << "\t" << koord_str3 << endl;

in >> koord_matlab[0] >> koord_matlab[1] >> koord_matlab[2];

for (int j = 0; j < 3; j++)

{

if (abs(koord[i][j]-koord_matlab[j]) > max_del)

{

max_del = abs(koord[i][j]-koord_matlab[j]);

i_max = i;

}

}

delete [] koord[i];

koord[i] = nullptr;

}

in.close();

out.close();

delete[] koord;

koord = nullptr;

delete[] koord_matlab;

koord_matlab = nullptr;

double seconds = difftime(end, start);

string seconds1 = to_string(seconds*1000000/n);

cout << "Vremya raboty funkcii " << seconds1 << " s"<< endl;

string max_del1 = to_string(max_del);

cout << "maksimalnaya raznitca koordinat " << max_del1 << " m" << endl;

string imax = to_string(i_max);

cout << "Nomer otscheta s maksimalnoy raznitcey " << imax << endl;

}

Заголовочный файл glnsvpos.h

#ifndef GLNSVPOS_H

#define GLNSVPOS_H

void glns_coord(double **koord_n);

#endif /* #ifndef GLNSVPOS_H */

Исполняемый файл glnsvpos.cpp

#include <include\libglnsvpos\glnsvpos.h>

#include <include\libglnsvpos\rungekutta.h>

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <ostream>

using namespace std;

void glns_coord(double **koord_n)

{

// 14 20  2 10 13 45  0.0  .479789450765E-04  .000000000000E+00  .495000000000E+05

//      .122349252930E+05 -.683955192566E+00  .186264514923E-08  .000000000000E+00

//     -.154207099609E+05  .211544322968E+01  .931322574615E-09 -.700000000000E+01

//      .162340239258E+05  .252534008026E+01 -.279396772385E-08  .000000000000E+00

double t0 = 49500 + 18 + 3*3600;

double ts = 12*3600 + 3*3600;

double te = ts + 12*3600;

double dt = 1/10.0; //шаг по времени

double we = 7.292115E-05; // угловая скорость вращения Земли

int n = (int) abs((te-ts)/dt);

double *t = new double [n];

double *koord_p = new double [6];

for (int i = 0; i < n; i++)

{

t[i] = ts + i*dt;

}

int n_eph = (int) (t0-ts)/dt;

// начальные условия (коорд и скорости)

koord_p[0] = 0.122349252930E+08;

koord_p[1] = -0.154207099609E+08;

koord_p[2] = 0.162340239258E+08;

koord_p[3] = -0.683955192566E+03;

koord_p[4] = 0.211544322968E+04;

koord_p[5] = 0.252534008026E+04;

double t_G0 = (9*3600+18*60+10.5009+3*3600); //9:18:10.5009; Истинное звездное время на гринвичевскую полночь текущей даты

double t_G = t_G0 + we*(t[n_eph-1]- 3*3600);

double cosTg = cos(t_G);

double sinTg = sin(t_G);

// пересчет координат из ПЗ-90 в ECI

koord_n[n_eph-1][0] = koord_p[0]*cosTg - koord_p[1]*sinTg;

koord_n[n_eph-1][1] = koord_p[0]*sinTg + koord_p[1]*cosTg;

koord_n[n_eph-1][2] = koord_p[2];

koord_n[n_eph-1][3] = koord_p[3]*cosTg - koord_p[4]*sinTg - we*koord_n[n_eph-1][1];

koord_n[n_eph-1][4] = koord_p[3]*sinTg + koord_p[4]*cosTg + we*koord_n[n_eph-1][0];

koord_n[n_eph-1][5] = koord_p[5];

delete[] koord_p;

koord_p = nullptr;

//rungekutta(double t0, double tn, double *koord0, double *koord)

for (int i = n_eph-1; i > 0; i--)

{

rungekutta(t[i], t[i-1], koord_n[i], koord_n[i-1]);

}

for (int i = n_eph-1; i < n-1 ; i++)

{

rungekutta(t[i], t[i+1], koord_n[i], koord_n[i+1]);

}

delete[] t;

t = nullptr;

delete[] koord_p;

koord_p = nullptr;

}

Заголовочный файл rungekutta.h

#ifndef RUNGEKUTTA_H

#define RUNGEKUTTA_H

void rungekutta(double t0, double tn, double *koord0, double *koord);

#endif /* #ifndef RUNGEKUTTA_H */

Исполняемый файл rungekutta.cpp

#include <include\libglnsvpos\rungekutta.h>

#include <cmath>

#include <include\libglnsvpos\diffs.h>

#include <iostream>

#include <fstream>

using namespace std;

void rungekutta(double t0, double tn, double *koord0, double *koord){

double dt = tn-t0;

double *proizv = new double [6];

double *K1 = new double [6];

double *K2 = new double [6];

double *K3 = new double [6];

double *K4 = new double [6];

double *prom1 = new double [6];

diffs(t0,koord0,proizv);

for (int j = 0; j<=5; j++){

K1[j] = dt*proizv[j];

prom1[j] = koord0[j]+K1[j]/2.0;

}

diffs(t0+dt/2.0,prom1,proizv);

for (int j = 0; j<=5; j++){

K2[j] = dt*proizv[j];

prom1[j] = koord0[j]+K2[j]/2.0;

}

diffs(t0+dt/2.0,prom1,proizv);

for (int j = 0; j<=5; j++){

K3[j] = dt*proizv[j];

prom1[j] = koord0[j]+K3[j];

}

diffs(tn,prom1,proizv);

for (int j = 0; j<=5; j++){

K4[j] = dt*proizv[j];

koord[j] = koord0[j] + (K1[j]+2*K2[j]+2*K3[j]+K4[j])/6.0;

}

delete[] K1;

K1 = nullptr;

delete[] K2;

K2 = nullptr;

delete[] K3;

K3 = nullptr;

delete[] K4;

K4 = nullptr;

delete[] proizv;

proizv = nullptr;

delete[] prom1;

prom1 = nullptr;

}

Исполняемый файл diff.cpp

#include <cmath>

#include <include\libglnsvpos\diffs.h>

void diffs(double t, double *koord, double *proizv)

{

double mu = 3.986004418E+14; // конствнтва гравитационного поля Земли

double Rz = 6378136; // экваториальный радиус Земли

double we = 7.292115E-05; // угловая скорость вращения Земли

double C20 = -1082.62575E-06;

double t_G0 = (9*3600+18*60+10.5009+3*3600);

double t_G = t_G0 + we*(t- 3*3600);

// Ускорения, принимаем постоянными на всем интервале расчета

double Ax = .186264514923E-05;

double Ay = .931322574615E-06;

double Az = -.279396772385E-05;

double Jsum_x = Ax*cos(t_G)-Ay*sin(t_G);

double Jsum_y = Ax*sin(t_G)+Ay*cos(t_G);

double Jsum_z = Az;

proizv[0] = koord[3];

proizv[1] = koord[4];

proizv[2] = koord[5];

double r = sqrt(koord[0]*koord[0]+koord[1]*koord[1]+koord[2]*koord[2]);

double mu_ = mu/(r*r);

double x_ = koord[0]/r;

double y_ = koord[1]/r;

double z_ = koord[2]/r;

double ro = Rz/r;

proizv[3] = -mu_*x_ + 3/2*C20*mu_*x_*ro*ro*(1-5*z_*z_) + Jsum_x;

proizv[4] = -mu_*y_ + 3/2*C20*mu_*y_*ro*ro*(1-5*z_*z_) + Jsum_y;

proizv[5] = -mu_*z_ + 3/2*C20*mu_*z_*ro*ro*(3-5*z_*z_) + Jsum_z;

}

Заголовочный файл diff.h

#ifndef DIFFS_H

#define DIFFS_H

void diffs(double t, double *koord, double *proizv);

#endif // DIFFS_H