Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра радиотехнических систем

Аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем

Курсовой проект

ФИО студента: Ткаченко Р.О.

Группа: Эр-15-15

Вариант №: 14

Дата:_______________

Подпись: _______________

ФИО преподавателя: Корогодин И.В.

Оценка: ___________

Содержание

Введение	3

1	Использование сторонних средств	3

1.1	Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB	5

1.2	Эфемериды собственного спутника в gnav-файле RINEX	5

1.3	График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени	6

Заключение	9

2 Моделирование	9

2.1 Результаты моделирования положения спутника ГЛОНАСС	10

2.2 Построение SkyView	11

2.3 Заключение по результатам моделирования	13

Введение

Техническая цель - добавление в программное обеспечение приемника функции расчета положения спутника ГЛОНАСС на заданное время по данным его эфемерид.

Для достижения цели выполняется ряд задач:

- обработка данных от приемника ГНСС в RTKLIB для проверки входных данных и формирования проверочных значений;

- обработка данных и моделирование в Matlab/Python для эскизного проектирования модуля;

- реализация программного модуля на С/С++, включая юнит-тестирование в Check.

Требования:

- отсутствие утечек памяти;

- малое время выполнения;

- низкий расход памяти;

- корректное выполнение при аномальных входных данных.

Среда взаимодействия: Взаимодействие осуществляется через github.

Курсовой проект разбит на три этапа, отличающиеся осваиваемыми инструментами.

Конечная цель проекта - получить библиотечные функции на Си++, позволяющие рассчитывать положение спутника ГЛОНАСС по эфемеридам.

- Использование сторонних средств

На крыше корпуса Е МЭИ установлена трехдиапазонная антенна Harxon HX-CSX601A. Она через 50-метровый кабель, сплиттер, bias-tee и усилитель подключена к трем навигационным приемникам:

- Javad Lexon LGDD,

- SwiftNavigation Piksi Multi,

- Clonicus разработки ЛНС МЭИ.

Приемники осуществляют первичную обработку сигналов, выдавая по интерфейсам соответствующие потоки данных - наблюдения псевдодальностей и эфемериды спутников. В этом году вы будете обрабатывать данные от приемника Clonicus, представленные в бинарном виде в формате NVS BINR.

На этом этапе мы получаем входные данные для этой функции - сами эфемериды.

Для этого воспользуемся пакетом RTKLIB. RTKLIB - это программный пакет с открытым исходным кодом для стандартного и точного позиционирования с ГНСС.  RTKLIB состоит из переносимой библиотеки программ и нескольких точек доступа (приложение программы) с использованием библиотеки. Особенности RTKLIB:

Он поддерживает стандартные и точные алгоритмы позиционирования с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou и SBAS;

Он поддерживает различные режимы позиционирования с GNSS как в режиме реального времени, так и в режиме пост-обработки.

Он поддерживает множество стандартных форматов и протоколов для GNSS (RINEX /OBS / NAV / GNAV / HNAV / LNAV / QNAV и т.д.).

Скачиваем RTKLIB с официального сайта.

Первое, что нужно сделать - скачать из указанного репозитория файл в формате .bin, который содержит данные с приемника.

Из указанного репозитория скачиваем папку «RTKLIB_bin_master». В открывшейся папке находим приложение «RTKNAVI».

Далее бинарный файл эфемерид необходимо вывести в табличном виде с помощью программы RTKNAVI. В качестве входных данных (Input Streams) программы RTKNAVI подставлялись бинарные данные (соответствующие таблицы представлены на Рисунок 1 и Рисунок 2).

  - Эфемериды всех полученных спутников по данным RTKLIB

Получим эфемериды спутника по данным RTKNAVI из RTKLIB. Программа RTKNAVI дает возможность таблицу текущих и предыдущих эфемерид.

Рисунок 1 - Текущие эфемериды спутников по данным RTKNAVI

  - Эфемериды собственного спутника в gnav-файле RINEX

Эфемериды собственного спутника №14 (выделен серым цветом) получены из .nav файла.

Рисунок 2 - Текущие эфемериды спутников в gnav-файле RINEX

  - График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени

Для решения поставленной задачи воспользуемся интернет ресурсом Trimble (https://www.gnssplanning.com) строим график угла места для выбранного спутника на заданный период времени.

Рисунок 3 - Общие установки в Trimble GNSS Planning Online

Из доступных спутников выбрали необходимый (номер 14), при этом отключая все ненужные.

Рисунок 4 - Выбор спутника согласно варианту курсового проекта (спутник №14)

Рисунок 5 - Угол места спутника №14 на заданный интервал

Из рисунка 5 видно, что наилучше всего спутник был виден в районе 3:10.

Рисунок 6 - Sky Plot для 14 космического аппарата системы ГЛОНАСС

Рисунок 7 - Sky Plot для 14 космического аппарата системы ГЛОНАСС

Заключение

В ходе выполнения первого этапа были получены следующие результаты:

- обработаны данные от приёмника ГНСС с помощью RTKNAVI из пакета RTKLIB и преобразованы в таблицу эфемерид спутников ГЛОНАСС, в том числе и собственного спутника (№14), данные которого необходимы для следующих этапов в качестве проверочных значений;

- эфемериды собственного спутника в конвертированном gnav-файле RINEX с помощью RTKCONV из пакета RTKLIB;

- график угла места собственного спутника на заданный интервал времени, а также установлено количество появлений спутника в заданный промежуток времени;

- SkyView по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени.

2 Моделирование

На предыдущем этапе получено решение навигационной задачи с помощью программы вторичной обработки измерений – RTKLIB. В процессе работы она рассчитывает положение спутников на соответствующий момент сигнального времени. При этом используются эфемериды - параметры некоторой модели движения спутника. В разных ГНСС эти модели разные, а значит отличается и формат эфемерид, и алгоритмы расчета положения спутника.

Требуется реализовать на языке Matlab или Python функцию расчета положения спутника ГЛОНАСС на заданный момент по шкале времени UTC. В качестве эфемерид использовать данные, полученные на предыдущем этапе.

Для расчета положения спутника ГЛОНАСС по эфемеридным данным системы проводят численное интегрирование дифференциального уравнения.

Таблица 1. Эфемериды спутника ГЛОНАСС №14

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| T_Omega | сек | 60318 |
| X | м | 12234925.293 |
| Y |  | - 15420709.9609 |
| Z |  | 16234023.9258 |
| VX | м/с | -683.955193 |
| VY |  | 2115.44323 |
| VZ |  | 2525.34008 |
| AX | м/с2 | 0.000001863 |
| AY |  | 0.000000931 |
| AZ |  | -0.000002794 |

2.1 Результаты моделирования положения спутника ГЛОНАСС

Алгоритм реализован на языке MATLAB, листинг программы приведен в приложении А.

Рисунок 8 - Траектория движения спутника ГЛОНАСС №14 в системе координат ПЗ-90

Рисунок 9 - Траектория движения спутника ГЛОНАСС №14 в системе координат CK ECI

2.2 Построение SkyView

На рисунке 10 изображен SkyView на заданный момент времени, полученный с помощью GNSS Planing Online SkyView, на рисунке 11 изрбражен SkyView, построенный в MATLAB:

Рисунок 10 - SkyView на заданный момент времени для спутника №14

Рисунок 11 – Полученная траектория спутника №14

По приведенным выше рисункам можно сказать, что заданный спутник в заданный интервал времени был виден и его сигнал принимался трехдиапазонной антенной Harxon HX-CSX601A, расположенной на крыше корпуса Е МЭИ. Видно, что полученный SkyView совпадает с построенным в MATLAB по эфемеридам  НКА №14.

2.3 Заключение по результатам моделирования

На данном этапе была реализована на языке Matlab функция расчета положения спутника ГЛОНАСС №14. В качестве эфемерид использовались данные, полученные на предыдущем этапе. Использовались одни и те же эфемериды на весь рассматриваемый интервал.

В результате были получены графики траекторий движения спутника ГЛОНАСС №5 в системах координат: ПЗ-90 и ECI, а так же SkyView с графиком угла места для точки, в которой находился приемник.